使用转接板自带的两路ADC采集数据，并实时FFT

- 打开工程文件ADC.json

2连接串口，设备波特率230400

3.在发送框输入ADC采集命令，点回车按钮发送，发送HEX格式

//采集ADC0和ACD1的值

11 00 04 02

4.点击“显示控制台”按钮，再发一条连续采集命令

//定时采集  快速版

E0 00 0A 01 00 64 00 00 00 00

//定时采集  基础版或者多电压版

E0 00 0A 01 00 32 00 00 00 00

5.如果这时候转接板ADC0输入的是10Hz的正玄波，就会看到如下画面：

6.停止采集命令

//停止采集

E0 00 0A 00 00 00 00 00 00 00