MPU6050操作步骤

- 连线

| 转接板 | MPU5060 |
| --- | --- |
| VCC或3.3V或Vout | VCC |
| GND | GND |
| SCL | SCL |
| SDA | SDA |

- 打开Serial Studio

1.打开MPU6050的工程MPU6050.json文件

2.打开串口，波特率设置230400

3.在发送框输入初始化命令，注意要发送hex数据，这个软件是输入完命令后按回车键发送

//设置IIC参数  400K

03 00 08 06 00 00 03 E8

//复位MPU6050  寄存器6B写80

0A 00 0B 00 00 68 01 00 01 6B 80

//唤醒MPU6050  寄存器6B写00

0A 00 0B 00 00 68 01 00 01 6B 00

//陀螺仪配置寄存器   寄存器0x1B写18   设置陀螺仪传感器满量程范围±2000dps

0A 00 0B 00 00 68 01 00 01 1B 18

//加速度计配置寄存器   寄存器0x1C写00   设置加速度传感器满量程范围  0,±2g;

0A 00 0B 00 00 68 01 00 01 1C 00

//采样频率分频器    寄存器0x19写31     设置采样率 20

0A 00 0B 00 00 68 01 00 01 19 31

//0x3B-0x40  加速度传感器

//0x41-0x42  温度传感器

//0x43-0x48  陀螺仪传感器

//IIC寄存器读取命令  从3B寄存器开始读取，读取14字节

0B 00 0A 00 00 68 01 00 0E 3B

//设置定时读取

E0 00 0A 01 03 E8 00 00 00 00

4.输入完初始化命令后，开给软件自动上传数据，您将会看到如下画面：

5.停止使用

//停止命令

E0 00 0A 00 00 00 00 00 00 00